| Avsändare | Mottagare |  |
| --- | --- | --- |
| SGÄ | Utförare av stabilitetsutredningar |  |

Instruktion för installation, hantering och redovisning av portrycks- och grundvattenmätningar

Innehållsförteckning

1.	Styrande dokument	1

2.	Val av portryckspetsar	1

3.	Installation	2

4.	Kvalitetssäkring av mätdata	2

4.1.	Kontroll av avvikelser	2

4.1.1.	Installationsvärde innan stabilisering	3

4.1.2.	Avvikande trend	3

5.	Redovisning av portryck	5

6.	Leverans av mätdata	7

Bilagor

Bilaga 5.1 Metadata portryck och grundvatten (.xlsx)

Bilaga 5.2 Mätdata portryck och grundvatten (.xlsx)

- Styrande dokument

Styrande dokument återfinns i huvuddokumentet Tekniska anvisningar se avsnitt 4.3.1. Om tillverkaren har specifika anvisningar ska dessa följas i första hand.

- Val av portryckspetsar

Val och utformning av portrycksspets och mätutrustning ska ske utifrån platsspecifika förhållanden såsom; geologi (inklusive förekomst av gas), viket portryck som förväntas (negativa eller positiva portryck) och under hur lång tid portrycket ska mätas. Val och utformning ska säkerställa tillförlitliga mätningar under uppdragets genomförandetid. För vissa områden kan portrycksmätningar komma att ske under en betydligt längre tid än genomförandetiden för uppdraget där själva installationen genomförs. Mätperioden bestäms av beställaren för respektive område.

Om området är utvalt för långtidsmätningar ska i första hand portryckspetsar som går att avlufta väljas. Om portrycksspetsar som inte går att avlufta har installerats inom ett område, kan vid misstanke om förekomst av gas i mätsystemet, en komplettering behövas i ett senare skede med givare som går att avlufta. Dessa givare installeras i en kontrollpunkt som ska vara representativ för delområdet.

- Installation

Vid installation av spetsar ska tillverkarnas bruksanvisningar följas. Det kan till exempel förekomma krav eller rekommendationer på val av rör och rörens material och förborrning. Om elektriska portryckspetsar installeras genom nedpressning från markytan måste porövertrycket kontrolleras under neddrivningen så att mätsystemet inte förstörs genom överbelastning.

- Kvalitetssäkring av mätdata

Grundvatten- och portrycksdata ska vara kvalitetssäkrad före leverans, dvs. data ska kontrolleras och mätningarnas tillförlitlighet ska utvärderas. Resultatet av kvalitetssäkringen ska framgå för varje mättillfälle tillsammans med bedömd orsak till felaktiga eller osäkra värden. I den kvalitetssäkrade datan ska varje enskilt värde bedömas med ”ok”, ”osäker” eller ”ej ok” samt kommentar om orsak till felaktiga eller osäkra värden i separata kolumner. Mätdata som tidigare är markerad som ”osäker” bedöms på nytt vid nästkommande leverans. Om naturlig förekomst av gas förekommer i anslutning till portrycksspetsen kan det innebära att också porgastrycket och inte enbart porvattentrycket registreras av mätaren. Sådana mätningar ska klassas som ”ok” men med en kommentar om att gas förmodas, se avsnitt 4.1.2. Observera att det kan ta lång tid innan gas diffunderar från lera till en portrycksspets, ibland flera år.

För att kompensera uppmätta portryck mot lufttryck subtraheras lufttrycket från absoluttrycket. I vissa mätsystem genomförs detta automatiskt vid avläsning av mätvärden. Förhållandet mellan respons i atmosfärstryck och portryck beskrivs av den barometriska effektiviteten, se SS-EN ISO 18674-4:2020. Om den barometriska effektiviteten (BE) är låg i ett slutet mätsystem finns en god samstämmighet mellan absoluttrycket och lufttrycket.  Det omvända förhållandet, det vill säga att absoluttrycket inte fluktuerar med atmosfärstrycket gäller vid hög barometrisk effektivitet. Den barometriska effektiviteten styrs av jordens kompressibilitet och eventuell förekomst av gas i jorden.

Efter att kompensation och eventuell korrektion med BE mot lufttrycket har skett ska endast de naturliga orsaker som styr fluktuationen förekomma i tidsserien. Vanliga faktorer som styr fluktuationsmönstret är avdunstning under torra sommarperioder, kraftiga nederbördstillfällen, snösmältning eller påverkan från vattenståndsvariationer i intilliggande vattendrag.

Om korrelationen mellan atmosfärstryck och absoluttryck avtar över tid ska möjliga orsaker utredas. En möjlig orsak är att gas eller luft finns i spetsen. Gas kan förekomma naturligt i jorden eller skapas genom kontakt mellan mätutrustningen och kringliggande miljö. Detta ska kontrolleras vid utvärdering av mätresultat, se exempel under kapitel 4.1. Finns misstanke om gas/luft i spetsen ska detta noteras och spetsen avluftas om möjligt. Andra möjliga orsakar till ett förändrat fluktuationsmönster är att ett vertikalt läckage (kortslutning) har uppkommit utmed portrycksspetsen och dess röranslutning till markytan. Det är också möjligt att ett läckage tidigare har förekommit, men sedan tätas över tid vilket innebär att kortslutningen upphör och ett annat fluktuationsmönster uppkommer. Portrycket kan också förändras av sprickbildning under perioder med torka eller frost vilket kan skapa en hydraulisk kontakt med markytan.

  - Kontroll av avvikelser

För de system som registrerar absoluttryck behöver man vara uppmärksam på eventuella trender eller avvikelser som inte kan förklaras med andra verkliga händelser så som nederbörd eller vattennivåvariationer m.m. som kan påverka systemet. Exempel på avvikelser som bör kontrolleras:

- Absoluttrycket slutar att fluktuera eller får en avtagande fluktuation mot lufttrycket.

- Portrycket stiger långsamt till en högre nivå än tidigare och stabiliseras på den nivån.

- Förhållandet i trycknivå ändras så att en spets får en högre eller lägre nivå i förhållande till andra spetsar på samma plats men på andra djup.

- Portrycket sjunker eller stiger plötsligt, upp till någon meter, och förändringen kan inte förklaras mot klimatvariationer.

I avsnitt 4.1.1 och 4.2.1 visas exempel på hur det kan se ut när absoluttrycket avviker från lufttrycket.

    - Installationsvärde innan stabilisering

Vid installation kan ett porövertryck registreras i spetsen innan uppmätt portryck stabiliseras, se Figur 1. Figur 2 visar även en jämförelse mellan absoluttryck och lufttryck. De värden som bedöms som ”ej representativa” ska kommenteras med ”installationsvärde innan stabilisering”, värdena ska finnas med i datasammanställning och markeras som ”ej ok” men bör tas bort vid redovisning.

| Figur 1. Portryck, inringade värden bedöms som installationsvärden innan stabilisering. | Figur 2. Jämförelse mellan absoluttryck och lufttryck. Mätvärdena är korrigerade mot medelvärdet. Inringade värden bedöms som installationsvärden innan stabilisering. |
| --- | --- |

    - Avvikande trend

I Figur 3 syns hur absoluttrycket stiger långsamt till en högre nivå än tidigare för att sedan stabiliseras på den högre nivån i spetsen 19AF01P2. Vid kvalitetssäkringen ska mätvärdena noteras som ”ej tillförlitliga” om ingen annan händelse kan förklara variationerna.

När absolutrycket börjar stiga under 2020, Figur 3, ser man inte samma förändring i lufttrycket. Orsaken till denna förändring bedöms vara att naturlig förekomst av gas i marken, främst metangas, diffunderar från den kringliggande jorden till portrycksspetsen som initialt är helt vattenfylld. Eftersom gasen bildas från organiskt material i en tät lera skapas ett porgastryck som är högre än porvattentrycket. Därför stiger också portrycket i mätaren. Gas är mer kompressibelt än både porvattnet och kornskelettet vilket innebär att responsen på portrycket vid förändring av lufttryck, minskar. Processen tar lång tid eftersom permeabiliteten i leran är låg, vilket också påverkar gasgenomsläppligheten. Om naturlig förekomst av gas bedöms orsaka de stigande nivåerna ska de mätvärdena bedömas som ”ok” men med en kommentar.

Figur 3. Jämförelse mellan absoluttryck (övre diagram) och lufttryck (mellersta diagrammet) i AF01P2. I nedersta diagrammet visar den grå linjen hur samstämmiga de olika trycken är, där en hög siffra betyder god samstämmighet.

- Redovisning av portryck

Vid redovisning av portrycks- och grundvattennivåer i MUR Geoteknik ska mätningarna redovisas tillsammans med nederbördsdata, se exempel i Figur 4 samt om möjligt lufttemperatur.

I PM Geoteknik ska uppmätta portrycks-, grundvattennivåer, eventuellt utvärderade 100 års värden och sammanhörande vattenståndsvariationer i vattendrag redovisas som sammanställningar i sektion som uppmätta trycknivåer, se exempel Figur 4. Valda portrycksprofiler ska beskrivas och redovisas, se exempel i Figur 5. Om närliggande vattendrag, till exempel Göta älv, har inverkan på portrycks- och/eller grundvattennivån ska även nivåer för detta redovisas i samma graf.

Figur 4. Exempel på redovisning av portrycksnivåer och nederbördsdata.

Figur 5. Exempel på redovisning av valda portrycksprofiler, uppmätta max- och minimivärden av portryck, vattenståndsnivå i Göta Älv och utvärderade 100-års värden.

- Leverans av mätdata

Absoluttryck, kompenserade tidsserier samt mätningar av lufttryck ska levereras för samtliga mätobjekt enligt Bilaga 5.1 och 5.2.

I dokumentationen och leveransen av de hydrogeologiska mätningarna ska det framgå uppgifter om spetsinstallationen såsom utförare, datum för installation, spetsdjup, typ av spets, marknivå, rörlängd över mark, obehandlade/galvaniserade/rostfria rör, dimension på rör. Det ska även framgå hur korrektion av portrycket görs såsom lufttryck, avståndet mellan kammaren i spetsen och mätsensorn samt hur hänsyn tagits till barometrisk effektivitet.

För lufttrycket ska det redovisas om lufttrycket mäts på plats eller hämtas via t.ex. SMHI:s lufttrycksmätare. Om mätsystemet endast genererar kompenserade data ska lufttrycksmätningar levereras från en separat lufttrycksmätare med motsvarande mätfrekvens som övriga delar av mätsystemet.

Utöver installationsprotokoll som levereras i samband med upprättad MUR ska leveransen även innehålla rådata, okorrigerade data samt korrigerade och kvalitetssäkrade data. Kvalitetssäkringen beskriv i kapitel 4.

Rådata levereras i det format som fås vid avläsning. Okorrigerade, korrigerade och kvalitetssäkrade data samt metadata ska levereras i Excel-format enligt Bilaga 6.1 och 6.2.